Органи введення та захоплення сигналу

| ttp229.c Ємнісна клавіатура: вибір ноти, октави та режиму | joystick.c Джойстик: навігація по меню та керування | microphone.c Мікрофон MAX9814: захоплення сигналу з АЦП, визначення висоти тону (тюнер) |
| --- | --- | --- |

↓

Ядро (керування)

main.c Мікроконтролер STM32F407VGT6: головний суперцикл, диспетчеризація режимів

↓

Обробка та формування звуку

| chord.c Розпізнавання акордів за визначеними нотами | waveplayer.c Адитивний (Фур'є) синтез звуку, формування відліків | sampler.c / note_seq.c Секвенсор-семплер, відтворення нотних послідовностей | recorder.c / sd_recorder.c Запис і відтворення лупів, збереження на microSD (FatFs) |
| --- | --- | --- | --- |

↓

Виведення

| AUDIO.c / cs43l22.c Вивід звуку (I2S/DMA) на кодек CS43L22 → дротові навушники | ESP32 (A2DP) Ретрансляція звуку на Bluetooth-навушники | LCD1602.c Дисплей: індикація режиму, ноти та стану пристрою |
| --- | --- | --- |

Рисунок 5.1 – Структурна схема програмного забезпечення пристрою